B.1	Popis území stavby	2

B.2	Celkový popis stavby	3

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	5

B.4	Dopravní řešení	6

B.5	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby	6

B.6	Zásady organizace výstavby	6

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1	Popis území stavby

a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku:

Stavba se nachází v zastavěném území.

Stavba se nachází v obci Odry v katastrálním území Odry.

RD se nachází jižně od centra obce Odry.

Stávající objekt je připojen na el. síť, vodovod a kanalizaci.

Pozemek není hnízdištěm chráněných druhů ptáků. Na pozemku se nenachází chráněné druhy rostlin a živočichů.

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Provedení bouracích prací bude zasahovat do stávajících ochranných pásem stávající kanalizační přípojky, stávající vodovodní přípojky a ochranného pásma VN.

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů-podle památkové rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.:

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území:

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

e) Vliv odstranění stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků:

Odstraněním RD a dřevěné stavby nebudou ovlivněny okolní pozemky a okolí stavby. Odstraněním se nebudou měnit odtokové poměry v území.

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu:

Odstraněním staveb nebudou ovlivněny okolní pozemky a okolí staveb. Odstraněním staveb se nebudou měnit odtokové poměry v území. V objektech nebyla zjištěna přítomnost azbestu.

g) Požadavky na kácení dřevin:

Kácení není navrženo.

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Zahájení prací pro odstranění staveb se předpokládá 12/2020. Zahájení prací bude provedeno po vydání povolení k odstranění stavby.

Doba prací je předpokládána na jeden měsíc.

Stavba nevyžaduje podmiňující a související investice

i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací:

K provedení bouracích prací budou zapotřebí sousední pozemek:

Parc. č. 192, k.ú. Odry, výměra 649 m2, způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha, vlastnické právo: Město Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry

# B.2	Celkový popis stavby

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby

Rodinný dům

Zájmovou stavbou pro bourání je rodinný dům. RD je dvoupodlažní zděna stavba z cihel plných. Rodinný dům je zastřešen polovalbovou střechou s lehkou plechovou krytinou. Půdorysné rozměry jsou cca 17,22 x 9,515 m.

Účel staveb inženýrských sítí je napojení na technickou infrastrukturu za účelem zásobování objektu pitnou vodou, elektrickou energií a odvedení splaškových vod.

Dřevěná stavba

Dalším zájmem bourání je dřevěná stavba s půdorysem ve tvaru „L“ o rozměrech 7,2 x 7,7 m. Stavba je jednopodlažní. Nosná konstrukce je dřevěná sloupková 140 x 140 mm, s prkenným opláštěním tl. 25 mm. Stavba je zastřešena pultovou střechou s povlakovou krytinou z asfaltového šindele.

Žumpa

Bezodtoková betonová jímka s půdorysnými rozměry 2,6x2,05 m. hloubka cca 2,0 m. Objem jímky je 6,0 m3.

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

MěÚ Odry, odbor životního prostředí, č. j.: MěÚO/16923/2020, datum: 5.10.2020, vyřizuje: Petra Davidová

Ochrana ovzduší

- Podmínka: Při odstraňování objektu upřednostňovat takové technologie, které minimalizují prašnost

Splnění podmínky: Při odstraňování objektu bude minimalizována prašnost vhodnou technologií.

- Podmínka: V případě potřeby při odstraňování objektu použít skrápění vodou.

Splnění podmínky: Bude-li třeba, bude použito skrápění vodou.

- Podmínka: Náklad na vozidlech opatřit plachtou, a to v závislosti od meteorologických podmínek (sucho, větrnost apod.)

Splnění podmínky: V závislosti na počasí bude náklad na vozidlech opatřen plachtou..

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů - informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.,:

Stavby nejsou chráněny podle jiných právních předpisů. Nejedná se o kulturní památky.

d) Stávající parametry odstraňované stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek, u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů:

Rodinný dům

Zastavěná plocha…………….164,85 m2

Podlahová plocha 1.NP……....111,48 m2

Podlahová plocha 2.NP……..115,06 m2

Celková podlahová plocha…226,54 m2

Obestavěný prostor……….....1384 m3

Počet funkčních jednotek…...2 bytové jednotky

Výška střechy nad ÚT…….....+10,380 m nad ÚT

Dřevěná stavba

Zastavěná plocha…………….41,33 m2

Podlahová plocha 1.NP……....39,83 m2

Obestavěný prostor……….....125 m3

Výška střechy nad ÚT…….....+4,170 m nad ÚT

Žumpa

Půdorysné rozměry….2,6x2,05 m

Hloubka……..............2,0 m2

Objem ……….............6 m3

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby:

Zahájení prací pro odstranění stavby se předpokládá 11/2020. Zahájení prací bude provedeno po vydání povolení k odstranění stavby.

Doba prací je předpokládána na jeden měsíc.

Odstraňování stavby bude prováděno ručně a za pomocí těžké techniky.

f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí:

Rodinný dům

Stávající objekt rodinného domu je obdélníkového tvaru o rozměru 17,22 x 9,515 m s polovalbovou střechou. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem.

Nosný systém rodinného domu tvoří zděné stěny z cihel plných.

Nad objektem je polovalbová střecha.

Střešní krytina je tvořena lehkou plechovou krytinou.

Okna a dveře jsou dřevěná.

Stavba je založena na základových pasech.

Rodinný dům je napojen na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci stávajícími přípojkami a dále je připojen na telekomunikační síť CETIN a na elektrickou síť ČEZ.

Na fasádě RD jsou osazeny dvě ocelové konzole, na kterých je uloženo nadzemní elektrické vedení ČEZ. Přeložky nadzemního elektrického vedení budou řešeny samostatně firmou ČEZ.

Dřevěná stavba

V jihozápadní části pozemku je situována dřevostavba s půdorysem ve tvaru „L“ o rozměrech 7,2 x 7,7 m. Nosná konstrukce je dřevěná sloupková 140 x 140 mm, s prkenným opláštěním tl. 25 mm. Stavba je zastřešena pultovou střechou s povlakovou krytinou z asfaltového šindele. Nosnou konstrukcí střechy jsou krokve o rozměru 80x140 mm. Na horním líci krokví je proveden prkenný záklop s tl. 25 mm, na který je provedena povlaková, popř. plechová krytina.

Žumpa

Bezodtoková betonová jímka s půdorysnými rozměry 2,6x2,05 m. hloubka cca 2,0 m. Objem jímky je 6,0 m3.

g) Stručný popis technických a technologických zařízení:

RD je napojen sdělovacím kabelem CETIN. Sdělovací zemní kabel CETIN bude odstraněn.

Stavba RD je napojena stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad DN50 PE, který je veden v komunikaci na parc. č. 192, v k.ú. Odry.

RD je napojen stávající splaškovou přípojkou na veřejnou jednotnou kanalizaci, která je na pozemku parc. č. 192, k.ú. Odry

Přívod NN je doveden do skříně měření, která je osazena ve fasádě objektu.

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě:

Nosná konstrukce rodinného domu je tvořena zděnými stěnami z cihel plných a je založena na základových pasech. Střešní krytina je tvořena lehkou plechovou krytinou.

Přítomnost azbestu na stavbě nebyla zjištěna.

Dřevostavba v jihozápadní části pozemku je řešena ze sloupkové dřevěné nosné konstrukce. Obvodový plášť je tvořen prkenným záklopem o tl. 25 mm. Střecha pultová s lehkou plechovou a povlakovou krytinou. Nebyla zjištěna přítomnost azbestu.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury:

Stavba je připojena:

- Na stávající veřejnou telekomunikační síť CETIN

- stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovod

- stávající splaškovou přípojkou na veřejnou kanalizaci

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

- Vodovodní přípojka PE D32, délka 2,1 m

- Splašková přípojka kamenina DN150, délka 16,2 m

- Připojení na síť CETIN

- Připojení na síť ČEZ, kabel NN

c) Způsob odpojení:

- Vodovodní přípojka bude odpojena v místě napojení na veřejný vodovod.  Vodovodní přípojka bude zaslepena v místě napojení na vodovodní řad.

- Splašková přípojka bude ve vzdálenosti cca 1,0 m od místa napojení na veřejnou jednotnou kanalizaci zaslepena.

- Zemní kabel CETIN bude ukončen v zemi.

# B.4	Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení:

Pozemek RD je napojen na místní komunikaci na pozemku parc. č. 192, k.ú. Odry, která je napojena na stávající dopravní infrastrukturu.

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu:

Pozemek RD je napojen na místní komunikaci na pozemku parc. č. 192, k.ú. Odry, která je napojena na stávající dopravní infrastrukturu.

c) Doprava v klidu:

Na pozemku parc. č. 1888/1, k.ú. Odry, na zpevněných plochách před stavbou je možné odstavení automobilů a techniky pro demoliční práce.

# B.5	Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby:

Po odstranění staveb bude pozemek srovnán. Na pozemku bude rozprostřena ornice v tl. 100m a pozemek bude následně zatravněn. Dále bude ze strany ulice proveden systémový dřevěný plot výšky 1,78 m a délky cca 23 m.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření:

Po odstranění stavby bude pozemek srovnán a zatravněn. Nebudou použity vegetační prvky ani biotechnická opatření.

# B.6	Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění:

Potřeba staveništní vody – potřeba bude zejména pro kropení z důvodu zamezení prašnosti. Voda bude zajištěna z mobilní cisterny.

Potřeba el. energie – potřeba bude dle potřeby stavby, zajištění el. energie bude ze staveništního rozvaděče.

Jako WC bude pro staveniště použito mobilního WC.

b) Odvodnění staveniště:

Staveniště nebude odvodněno a nepředpokládá se nutnost odvodnění staveniště.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Pozemek je napojen na místní komunikaci na pozemku parc. č. 192, k.ú. Odry, která je napojena na stávající dopravní infrastrukturu.

Stavba je připojena:

- Stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovod

- Stávající splaškovou přípojkou na veřejnou jednotnou kanalizaci

- Zemním kabelem CETIN

- Nadzemním NN

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky:

Stavební práce vytvářející hluk budou prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení vlády č. 272/2011 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Demolice objektu nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního prostředí v okolí stavby.

Před výjezdem vozidel na veřejnou komunikaci budou vozidla a technika očištěna, aby nedocházelo ke znečištění komunikace.

e) Ochrana okolí staveniště:

Po demolici budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Stromy a dřeviny budou při stavbě chráněny před poškozením a ničením dle § 7 odst, 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Výjezd automobilů ze staveniště na silnici bude možný po očištění automobilu tak, aby nedocházelo ke znečištění silnice.

f) Maximální zábory:

Staveniště bude umístěno na pozemku parc. č. 1888/1 k. ú. Odry. Skládky materiálu apod. budou umístěny mimo ochranná pásma stávajících sítí – dešťová kanalizace, splašková přípojka, vodovodní přípojka a sdělovací vedení.

Bude se jednat o dočasné staveniště, které bude využíváno pouze po dobu demolice.

Staveniště zasahuje do ochranného pásma veřejného vodovodního řadu. Do ochranného pásma zasahuje část stavby o rozměru cca 0,4x3,2 m. Tato skutečnost je dána stávajícím umístěním stavby, která je předmětem odstranění. Objekt s č. p. 168 byl na ulici potoční umístěn před výstavbou veřejného vodovodu. Po odstranění stavby bude pozemek vyrovnán do úrovně silnice a bude zatravněn. Tímto řešením bude zajištěno minimální krytí veřejného vodovodu.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy:

Netýká se.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo další využití a nebo  jejich likvidace:

ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI BOURACÍCH PRACECH

Předpokládá se však vznik odpadů uvedených v dalším textu a kategorizovaných dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb.. Jedná se o odpady běžně vznikající při obdobné činnosti, které je možné bez problémů příslušným způsobem odstranit.

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo likvidace a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Odpady budou shromažďovány odděleně dle jednotlivých druhů. Přednostně budou nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování (recyklaci). Pokud recyklace odpadu není dostupná, bude odpad odstraněn jiným způsobem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Zpracování nebo likvidace nebezpečných odpadů budou zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání s předmětnými druhy odpadů.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě: vyhl. č. 93/2016 Sb.

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi s obsahem dehtu | N |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 09 | Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečistěné | N |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 04 02 | Hliník | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |

Množství a druhy odpadu vznikajících při odstranění stavby:

- beton – jedná se převážně o beton základových konstrukcí a podlah. Beton bude odvezen na skládku stavebního materiálu.

- dřevo – jedná se převážně nosné konstrukce krovu, prkenný záklop střech a opláštění jednopodlažní stavby.

- Okna, dveře – jedná o dřevěná okna a dveře. Sklo bude roztříděno a odvezeno.

- Suť – Tento materiál bude odvezen na skládku stavebního materiálu.

- Nosná konstrukce – Cihelné zdivo. Bude odvezeno na skládku stavebního materiálu.

- střešní krytina – plechová krytina. Bude odvezena do sběrných surovin.

- Ostatní materiály - budou zlikvidovány dle zákona o odpadech.

| Název odpadu | Množství [t] |
| --- | --- |
| Beton | 92,6 |
| Zdivo | 567 |
| Dřevo | 1,45 |
| Sklo | 0,25 |

i) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby:

Likvidace odpadů bude prováděna dle platného zákona o odpadech.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnostní a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené předpisy na bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci dle platných předpisů

Při provádění stavebních prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid okolí staveniště. Vzhledem k technologickým postupům navrženým pro výstavbu objektu, je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby:

Netýká se.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření:

Dopravně inženýrské opatření není ke stavbě odstranění stavby vyžadováno.