IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  stavby a projektové dokumentace

## A.1.1	Identifikační údaje

a) Název stavby: 	Demolice objektu č. p. 168 na ulici Potoční v Odrách

b) místo stavby:	parc. č. 1888/1, k.ú. Odry

c) předmět stavby:				Odstranění stávajícího RD a doplňkových staveb

## A.1.2	Údaje o žadateli

Název:	Město Odry

sídlo:	Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry

IČO: 	00298221
DIČ: 	CZ00298221

## A.1.3	Údaje o zpracovateli

Název:								Hydroelko, s.r.o.

Jednatel:							Ing. Petr Elkner

sídlo:								Vítovka 68, Odry  742 35

IČO:									05511071

tel.:									777200718

email:								elkner@seznam.cz

odpovědný projektant :	Ing. Vojtěch Hrček, ČKAIT č.a. 0008425, obor pozemní stavby

úvod

Projektová dokumentace řeší demolici rodinného domu v obci Odry, který je situován na pozemku parc. č. 1888/1, k.ú. Odry. Dále, v rámci bouracích prací, bude odstraněna dřevěná stavba, která je situována v jihozápadní části pozemku a stávající betonová žumpa.

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace bouracích prací.

PODKLADY

- Požadavky investora

- Příslušné ČSN

- Katastrální mapa

- Prohlídka zájmové stavby

- Stávající projektová dokumentace

- podklady správců inženýrských sítí

technická zpráva

- popis stávajícího stavu stavby

Rodinný dům

Stávající objekt rodinného domu je obdélníkového tvaru o rozměru 17,22 x 9,515 m s polovalbovou střechou. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s půdním prostorem.

Nosný systém rodinného domu tvoří zděné stěny z cihel plných.

Nad objektem je polovalbová střecha.

Střešní krytina je tvořena lehkou plechovou krytinou.

Okna a dveře jsou dřevěná.

Stavba je založena na základových pasech.

Rodinný dům je napojen na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci stávajícími přípojkami a dále je připojen na telekomunikační síť CETIN a na elektrickou síť ČEZ.

Na fasádě RD jsou osazeny dvě ocelové konzole, na kterých je uloženo nadzemní elektrické vedení ČEZ.

Dřevěná stavba

V jihozápadní části pozemku je situována dřevostavba s půdorysem ve tvaru „L“ o rozměrech 7,2 x 7,7 m. Nosná konstrukce je dřevěná sloupková 140 x 140 mm, s prkenným opláštěním tl. 25 mm. Stavba je zastřešena pultovou střechou s povlakovou krytinou z asfaltového šindele. Nosnou konstrukcí střechy jsou krokve o rozměru 80x140 mm. Na horním líci krokví je proveden prkenný záklop s tl. 25 mm, na který je provedena povlaková, popř. plechová krytina.

Žumpa

Bezodtoková betonová jímka s půdorysnými rozměry 2,6x2,05 m. hloubka cca 2,0 m. Objem jímky je 6,0 m3.

- Popis technologie bouracích prací

Rodinný dům

Bourací práce budou započaty odstraněním vnitřních dělících stěn a výplní otvorů. V dalším kroku bude ručně rozebrána střešní konstrukce. Bude rozebrán stop nad 2.NP. Dále budou odstraněny obvodové stěny v 2.NP. Následně se odstraní stropní konstrukce nad 1.NP. Bourací práce budou pokračovat demolicí obvodových nosných stěn 1.NP.

Následně bude provedeno odstranění podkladního betonu a betonových základových konstrukcí.

Dřevěná stavba

Bourací práce budou započaty odstraněním střešní krytiny a nosné konstrukce krovu. V dalším kroku dojde k ručnímu rozebrání dřevěného opláštění obvodových konstrukcí a k demolici nosné konstrukce obvodových stěn. V posledním kroku budou odstraněny základové konstrukce.

U likvidace základů a žumpy se předpokládá použití těžké stavební techniky jako je jeřáb, nákladní automobil a bagr.

- Revitalizace plochy pod stAvbou

Po odstranění staveb bude pozemek srovnán. Na pozemku bude rozprostřena ornice v tl. 100m a pozemek bude následně zatravněn. Dále bude ze strany ulice proveden systémový dřevěný plot výšky 1,78 m a délky cca 23 m.