B.  Souhrnná technická zpráva

Stavba:	PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN

parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

Investor: 	MĚSTO ODRY, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 ODRY

B.1	Popis území stavby

a/ charakteristika stavebního pozemku (zastavěné, nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o pozemek v zastavěné části města. Jedná se o stávající areál mateřské školky. Stávající objekty mateřské školky mají zastavěnou plochu 1060m2 a přilehlý pozemek (zahrada) má plochu 7304m2. Navrhovaný objekt bude dvoupodlažní s výškou, která odpovídá stávajícím budovám školky.

b/ údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Jedná se o stavbu v zastavěné části města, na pozemku, který je dle platného územního plánu označen jako plochy OV – PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ.

Navržená stavba svou náplní odpovídá možnému využití dle ÚP:

VYUŽITÍ HLAVNÍ:

- veřejná vybavenost

VYUŽITÍ PŘÍPUSTNÉ:

- stavby veřejné vybavenosti pro vzdělávání a výchovu, sociální služby,

ODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU:

- výšková regulace zástavby bude respektovat hladinu navazující, okolní zástavby - splněno

- koeficient maximální míry využití pozemků 0,6 - splněno

- nové stavby a přestavby musí respektovat kontext okolní zástavby, strukturu a charakter tradiční zástavby, krajinný ráz - splněno

Navrhované využití objektu je v souladu s platným územním plánem města.

c/  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

d/ informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska KHS Nový Jičín, HZS Nový Jičín a OŽP MěÚ Odry jsou zapracovány v projektové dokumentaci (stavební část, PBŘ)

e/výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Bylo provedeno měření půdního radonu.

f/ ochrana území podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Řešený pozemek se nenachází v chráněném území (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, atd.)

g/ poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navrhovaná stavba leží v záplavovém území vodního toku Odra (Q100). Řešený pozemek se nenachází v poddolovaném území.

h/ vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Navrhované využití objektu nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavbou se nemění odtokové poměry na pozemku. Srážkové vody ze střechy budou sváděny do retenční nádrže o objemu 9,0m3 s přepadem do vsakovací studny.

i/ požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou navrženy žádné asanace ani demolice. V prostoru navrženého pavilonu se nachází dva stromy, smrk a javor. Javor bude přesazen na jiné místo v areálu školky, smrk musí být pokácen. Vyvolaná přeložka kanalizační stoky (samostatná PD a povolení) si vyžáda další kácení některých dřevin ve stávající zahradě mateřské školy.

j/ požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Dotčené pozemky nejsou v zemědělském půdním fondu.

k/ územně technické podmínky ( možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu ke stavbě)

Navrhovaný objekt bude napojen na vnitřní rozvody stávající budovy školky (voda, NN, horkovod). Dopravní napojení je stávající – stávající vjezd do areálu školky. Nově navržený objekt bude bezbariérový. Hlavní vstup bude přístupný rampou a v 1.NP je navrženo bezbariérové WC.

l/ věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je podmíněna přeložkou kanalizační stoky vedoucí přes pozemek školky.

m/ seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

parc. 1579/2, 1579/3, Katastrální území Odry

n/ seznam pozemků  podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Bez požadavků.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry průzkumů, případně statického posouzení )

Jedná se o novou stavbu. Před započetím projektových prací byla provedena prohlídka stávajícího objektu školky a přilehlého pozemku. Do nosné konstrukce stávajícího objektu nebude zashováno. Byly prověřeny možnosti napojení na vnitřní rozvody stávající budovy školky.

b/ účel užívání stavby

občanská vybavenost – pavilon dětských skupin

c/ trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d/ informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a tech. požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje žádná povolení výjimek z technických požadavků na stavby a tech. požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

e/  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace  jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů státní správy (KHS Nový Jičín, HZS Nový Jičín, OŽP MěÚ Odry) jsou doložena v dokladové části projektu a předložená dokumentace je vypracovaná v souladu s požadavky uvedenými v těchto požadavcích a respektuje je.

f/  ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní památkou, ani objektem chráněným podle jiných právních předpisů.

g/  navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti)

Zastavěná plocha:		309 m2

Obestavěný prostor:		2287 m3

Kapacita:			2x 22 dětí

h/ základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

- roční výpočtová potřeba energie na vytápění a ohřev teplé vody celkem – viz PD ZTI a ÚT

- tepelná ztráta objektu stanovená obálkovou metodou - viz PENB

- množství srážkových vod ze střechy objektu (zelená vegetační střecha): Qr = 112 m3/rok

- roční množství vypouštěných splaškových vod: Qr = 400 m3/rok

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Nepočítá se se členěním stavby na etapy. Předkládána doba výstavby jsou dva roky.

j) orientační náklady stavby.

15.000.000,- Kč

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a/ urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o pozemek v zastavěné části města. Jedná se o stávající areál mateřské školky. Stávající objekty mateřské školky mají zastavěnou plochu 1060m2 a přilehlý pozemek (zahrada) má plochu 7304m2. Objekt je navržen rovnoběžně se sousední parcelou č. 1579/6 (komunikace k dopravnímu hřišti). Je navrženo propojení objektu se stávajícímí budovami pomocí spojovacího krčku. Navrhovaný objekt bude dvoupodlažní s výškou, která odpovídá stávajícím budovám školky.

b/ architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchou hmotu, která navazuje na stávající objekty školky. Bílá kvádrová hmota bude oživena barevnými plochami omítky. Okna jsou navržena jako plastová s izolačním trojsklem, z venkovní strany v odstínu antracit. Okna budou doplněna venkovními horizontálními žaluziemi ve stříbrné barvě. Z jihovýchodní strany budou mít okna do herny venkovní slunolamy. Spojovací krček a schodiště budou mít opláštění ze skleněných profilovaných tvárnic tvaru U.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní řešení:

Nový pavilon je navržen pro dvě dětské skupiny po 22 dětech. Vstup do nového objektu je navržen z venkovního prostoru po stávajícím chodníku z jihovýchodní strany areálu. Druhý přístup k objektu bude možný ze sousední budovy školky. V sousedním objektu je obslužná chodba, která slouží také k rozvážení objedů. Vzhledem k výškovému rozdílu mezi chodbou a novým objektem je navržena venkovní rampa, aby bylo možné vozit obědy na vozících. Vstup z venkovního prostředí ústí do vstupní haly se schodištěm do 2.NP. Ze vstupní haly se vstupuje do zádveří s lavičkami a botníky pro přezouvání. Na zádveří navazuje šatna se šatními skříňkami pro každé dítě. Do hlavního prostoru dětské skupiny (herny) se vstupuje buď přímo ze šatny nebo přes umývárnu a WC pro děti. Herna je navržena jako velký prostor, který může být rozdělen mobilní (nábytkovou příčkou) na část jídelní a lůžkovou. Herna má navržen výstup do zahrady. Ze zahrady je přístupné venkovní WC s předsíňkou. V rámci dispozice je navržena denní místnost (šatna) pro personál s vlastním sociálním zřízením a sprchou. V objektu je navržena samostatná technická místnost a úklidové komory v obou patrech objektu. Na rampu spojující nový objekt s obslužnou chodbou navazuje místnost pro příjem jídla, ve které je umístěn malý výtah pro převoz jídla do 2.NP. Z místnosti pro příjem jídla se vstupuje do kuchyňky, kde probíhá servírování jídla na talíře a umývání nádobí. Druhé nadzemní podlaží je dispozičně prakticky stejné jako 1.NP, chybí pouze venkovní WC.

Technologie výroby:

V objektu není navržena žádná technologie výroby.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Hlavní vstup bude přístupný rampou a v 1.NP je navrženo bezbariérové WC.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s vyhl. č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, která stanoví všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Tyto požadavky jsou v projektové dokumentaci splněny.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Navrhovaný objekt je navržen jako zděný s nosnými obvodovými stěnami. Světlá šířka vnitřního prostoru mezi obvodovými stěnami je 10,0m. Světlá výška v hernách je 3,0m. Jako nosná konstruce stropů jsou uvažovány předpjaté železobetonové panely. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.100mm se silikonovou omítkou v kombinaci různých barev. Zateplení ploché střechy budou tvořit spádové klíny z EPS. Jako střešní krytina je uvažována PE fólie. Schodiště do 2.NP bude železobetonové. Opláštění schodiště a spojovacího krčku je navrženo ze skleněných profilovaných tvárnic tvaru U. Výplně otvorů jsou navrženy jako plastové v antracitové barvě se zasklením izolačním trojsklem.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukčně je budova navržená jako zděná. Základy budou tvořeny zájkladovými pásy a základovou deskou z betonu C20/25. Obvodový plášť bude z broušených keramických tvárnic tl. 400mm se zateplení EPS tl. 100mm. Stropy budou tvořit železobetonové předpjaté panely. Schodiště do 2.NP bude železobetonové monolitické. Konstrukci střechy budou tvořit polystyrenové spádové klíny a mechanicky kotvená PVC (alternativně TPO fólie). Výplně otvorů jsou navržené jako plastové, zasklené izolačním trojsklem (Uw=0,9W/m2K).

c) Mechanická odolnost a stabilita

Na stavbu bylo zpracováno statické posouzení hlavních nosných konstrukcí – základy, nosné zdivo, železobetonové stropy. Statický návrh železobetonových panelů bude součástí výrobní dokumentace vybraného výrobce.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

Na střeše objektu bude umístěna fotovoltaická elektrárna z celkovým výkonem 16,2 kWp. FVE se bude skládat celkem z 36 ks panelů o jmenovitém výkonu 450 kWp. Střídač a rozvaděče budou umístěny v samostatném požárním úseku v m.č. 206. FVE nebude zálohována bateriemi.

V objektu je navržen výtah na dopravu jídla mezi patry. Jiné technologické zařízení není navrženo.

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

viz samostatná příloha PD -  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení.

b) energetická náročnost budovy

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Celková energetická náročnost a posouzení alternativních zdrojů energií jsou uvedeny v samostatné příloze - PENB.

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby-větrání, vytápění, osvětlení, zásobování  vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.):

Objet bude napojen na NN, vodovod a kanalizaci. Vytápění objektu bude řešeno dálkově horkovodem přes výměník. Všechny místnosti budou mít přirozené osvětlení a větrání okny. Všechny prostory WC, koupelen šaten budou odvětrány pomocí stropních ventilátorů s odtahem přes fasádu.

Větrání heren bude řešeno pomoc stojatých větracích jednotek s nasáváním čerstvého vzduchu z venkovního prostředí ve spodní části jednotky. Tento systém umožňuje snadnou montáž bez nutnosti řešit rozvody vzduchu v interiéru herny. Sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního je řešeno krátkým kruhovým potrubím přes fasádu objektu. Distribuce přívodního upraveného vzduchu je řešena v horní části jednotky směrem ke stropu a zpětné nasávání vzduchu z čela jednotky. Jednotky jsou vybaveny filtry vzduchu (třída filtrace M5) a el. dohřevem přívodního vzduchu v zimním období.

Ovládání jednotky je řešeno zabudovaným řídícím systémem přímo v jednotce, který je navíc vybaven IR čidlem CO2. Spínání jednotky je řešeno pomocí senzoru (IR čidlo), který zajistí automatické spuštění větrací jednotky při výskytu osob v prostoru. Regulace výkonu a ovládání větrací jednotky je zajištěno čidlem CO2, kterým je docíleno správného chodu zařízení dle aktuální koncentrace CO2 v učebnách. Napájení jednotek zajistí profese elektro (lze řešit přes kabel do zásuvky, kterým je jednotka vybavena).

Dětská umyvadla budou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé dětské umyvadlo se opatří pouze 1 výtokovým ventilem. Jedná se o umyvadla v hygienickém zařízení dětí, v bezbariérovém WC a venkovním WC.

Ochrana před nepříznivými účinky hluku není nutné, v blízkosti se nenachází významný žádný zdroj hluku. Objekt bude orientován do zahrady a před případným hlukem z dopravy ho budou chránit stávající objekty školky.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
 prostředí   ( pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk,  protipovodňová opatření )

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Bude provedeno měření půdního radonu. Dle výsledků budou navržena případná opatření proti pronikání radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy nemají na provoz a používaní stavby vliv.

c) ochrana před technickou seizmicitu

V okolí objektu se nenachází žádný zdroj technické seizmicity.

d) ochrana před hlukem

Ochrana před nepříznivými účinky hluku není nutné, v blízkosti se nenachází významný žádný zdroj hluku. Objekt bude orientován do zahrady a před případným hlukem z dopravy ho budou chránit stávající objekty školky.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v blízkosti vodního toku, avšak v záplavovém území stoleté vody řeky Odry. Investor byl obeznámen s možným rizikem záplav a je si vědom, že za případné povodňové škody nenese správce vodního toku (Povodí Odry, s.p.) zodpovědnost. I s ohledem na tyto skutečnosti investor nepožaduje v rámci stavby realizovat žádná protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky ( vliv poddolování, vyskyt metanu apod. )

Nejedná se o poddolované území a nenachází se zde metan.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vytápění:

Vytápění objektu bude řešeno dálkově horkovodem přes výměník, který je umístěn ve stávající objektu školky.

Připojení na veřejný vodovod:

Nový pavilon bude napojen na rozvod pitné vody ze stávajícího objektu školky.

Připojení na veřejnou kanalizaci:

Objekt bude napojen samostatnou kanalizační přípojkou na překládaný úsek kanalizační stoky.

Dešťová kanalizace:

Srážkové vody ze střechy budou sváděny do retenční nádrže o objemu 9,0m3 s přepadem do vsakovací studny.

Napojení na NN:

Objekt bude napojen na rozvod NN ze stávající budovy školky.

Poznámka: Všechny vstupy energií budou mít samostatné podružné měření

B.4  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

Dopravně je areál mateřské školky připojen stávajícím sjezdem s ulice Pohořská. Vjez do areálu používají pouze zaměstnanci a zásobování. Rodiče dětí používají stávající parkoviště před areálem. Toto parkoviště má dostatečnou kapacitu, která bude dostačující i po navýšení počtu dětí. Areál je také přístupný pro pěší  stávajícím chodníkem.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnické opatření

Místo, kde je stavba navržena je na rovině, takže nebudou nutné žádné terenní úpravy. Po dokončení stavby proběhnou zahradní úpravy v celém areálu (samostatný návrh).

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí  a jeho ochrana

a/ vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí (krajiny, vodních zdrojů apod.) Je třeba dbát zejména na:

-omezení hlučnosti na stavbě

-ochranu vod

-snížení prašnosti

-zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou na základě smluv zneškodňovat firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva nebude sepsána, odpovídá za likvidaci investor.

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., katalog odpadů.

Nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných odpadů firmou, která má oprávnění k likvidaci.

- Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásů) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.

- Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto druhu odpadů.

- Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat např. pálením a podobně)

- Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního orgánu.

- Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku určenou k rekultivaci. Odpad kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů.

- Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí.

b/ vliv na přírodu a krajinu ( ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.),  zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Jedná se o stavbu v centru města, stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a nemá vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.

c/ vliv na soustavu chráněných území natura 2000

Jedná se o stavbu v zastavěné části města, která neovlivní prostředí a nebude mít negativní vliv na území, které není součástí chráněného území Natura 2000.

d/ způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je - li podkladem

Nebylo vydáno závazné stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí

e/ v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní paramerty způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo – vydáno

Bez požadavků

f/ navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle  jiných právních předpisů.

Jedná se o stavbu, kde nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma a nedochází k žádným omezením a podmínkám ochrany.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavbu, která nevyžaduje zvláštní opatření ochrana obyvatelstva. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny.

Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolí. Nebudou ovlivněné hygienické parametry, ochrana zdraví a životní prostředí. V dané lokalitě nebudou překračované hranice hygienických limitů.

B.8  Zásady organizace výstavby

a/ potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba bude využívat energie a hmoty ze stávajcích areálových přípojek.

b/ odvodnění staveniště

Není nutno řešit.

c/ napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu je řešeno v rámci stávajícího příjezdu a areálových přípojek.

d/ vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě budou zvýšené emise škodlivin, které vzniknou, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanizmů. Jedná se o přechodné zvýšení emisí polétavého prachu omezené dobou zemních prací, která bude trvat několik dnů, částečně upravitelné opatřeními proti snížení prašnosti. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů, které lze eliminovat po celou dobu výstavby omezením stavebních prací na denní hodiny.

e/ ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště bude v rámci areálu MŠ řádně oploceno, aby bylo odděleno od provozu školky. Před započetím stavby bude jeden strom přesazen a jeden pokácen. Požadavky na asanace nejsou.

f/ maximální zábory pro staveniště ( dočasné/trvalé )

Pro stavbu budou použity pouze pozemky ve vlastnictví investora. Nejsou navrženy žádné zábory sousedních pozemků.

g/ požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bez požadavků

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit  základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s přípravou stavby a s hlavní výstavbou.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí s přípravou stavby, jednak přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými při výstavbě jsou uvedeny v přehledné tabulce:

kód                 	druh odpadu	              	   		  			kategorie

01 04 08	štěrk a/nebo kamenivo						O

08 01 11	odpadní barvy a laky obsahující organická  				N

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 17	odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující			N

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

17 01 01	beton									O

17 04 05	železo a ocel								O

17 04 11	kabely neuvedené pod č. 17 04 10					O

17 05 06	vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05			O

17 08 02	stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01	O

17 09 04	směsné a demoliční odpady neuvedené 				O

pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 02 02	zemina a kameny							O

20 03 01	směsný komunální odpad						O

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., katalog odpadů.

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 273/2021 Sb. Evidence bude vedena v týdenních intervalech, formuláře, na kterých bude evidence vedena budou uloženy u investora stavby odpovědného za nakládání s odpady.

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů (pokud budou zpracována) a výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál.

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu odpovídá za nakládání s odpady původce, tj. provozovatel dané činnosti, při které odpad vzniká a je povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 541/2020 Sb., ve znění následujících zákonů a jeho prováděcích  vyhlášek.

Investor musí zajistit manipulaci s tímto odpadem podle platných předpisů. Zejména se jedná o odstranění odpadů s obsahem škodlivin charakteru N. Je vhodné, aby investor a provozovatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací ve smlouvách zakotvil povinnost zhotovitele k likvidaci odpadů způsobených jeho činností tak, jak jsou výše uvedeny.

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutno zabezpečit vhodné shromažďovací nádoby a jejich umístění v prostoru zahrady. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (označený N), u něhož se předpokládá uložení do kontejnerů, musí být odkládán do zvlášť k tomu určených kontejnerů, které jsou z nepropustného materiálu, a s ochranou proti zatečení dešťových vod. Tyto kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné osobou odpovědnou za hospodaření s odpady (majitel).

Ostatní odpady budou odstraňovány odvozem na skládku komunálního odpadu.

Sběrný papír a železo (barevné kovy) budou odváženy do sběrných surovin.

Odpady označené „N“ budou odstraňovány následujícím způsobem: - odvozem do spalovny.

i/  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V průběhu stavby nebudou prováděny zemní práce. Bude prováděno pouze bourání stávajícího betonu v místech, kde budou základové patky štítových stěn. Předpokládá se, že odpadní materiál bude pouze betonová drť a štěrkodrť z podkladních vrstev.

Není požadavek na přísun zeminy.

j/ ochrana životního prostředí při výstavbě

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. při provozu nebudou produkovány žádné látky, které by mohly znečistit podzemní a povrchové vody.

Péče o životní prostředí je zajištěna v souladu se zákony č.185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími vyhláškami č.381, 382, 383, 384/2001 Sb.

Stavební odpad, vzniklý při provádění stavby, bude důsledně tříděn a odvážen  na řízenou skládku, případně se předá oprávněným osobám. Bude s ním nakládáno dle příslušných předpisů, norem, vyhlášek, zákonů, podmínek objednatele a dotčených institucí.

Na staveništi nebude žádná meziskládka nebezpečného odpadu. Zhotovitel je povinen dokladovat ekologickou likvidaci odpadu.

Plochy, které budou dotčeny stavebními pracemi, budou po dokončení stavby uvedeny do plánovaného stavu.

V průběhu realizace dojde v omezené míře ke zvýšení frekvence dopravy na místních komunikacích při výjezdu ze stavby.

Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět:

- čistění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků ostatních stavebních mechanismů před jejich výjezdem ze staveniště. Kropení a čistění veřejných komunikací v prostoru výjezdu ze staveniště.

- pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. Skládky sypkých materiálů zakrýt celtami nebo foliemi.

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o realizaci stavby s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že při dodržení technologické kázně v průběhu výstavby, nejsou potřebná dodatečná opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci účinků na životní prostředí. Po dobu stavby dojde ke zvýšení hluku v lokalitě. Z hlediska dopravního se hlukové poměry dočasně zhorší po dobu převozu stavebního materiálu nebo stavebních odpadů ze stavby na skládku nebo k využití.

Po dobu výstavby nebude překročena limitní hodnota 60 dB(A) při provádění stavebních prací v denní době. Posuzované nejhlučnější práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00 hod. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou určeny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů)

Při realizaci díla se musí dodržovat  bezpečnost a ochraně zdraví stanovené dle nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - č. 591/2006 Sb. a zákonem 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zhotovitel stavby předloží zadavateli stavby řešení BOZP  ( bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi ), ze kterého budou zřejmé požadavky na dodržování bezpečnosti na staveništi, stanovené v platné legislativě ( nařízení vlády,  zákon, novela, vyhláška ) v době provádění stavby.

Při vlastních stavebních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na dodržování těchto zásad:

Způsobilost pracovníků a jejich vybavení k provádění stavebních prací (odborná znalost a pomůcky). Obsluhovat el. zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min. dle § 4 vyhl. 50/1978 Sb. Pracovat na el. zařízeních smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min. dle § 5 vyhl. 50/1978 Sb.

- zednické práce (zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt, práce a ochranu při vlastním zdění).

- práce ve výškách a nad volnou hloubkou

- stroje a strojní zařízení

  - pokyny pro obsluhu a údržbu stroje

  - návod a značení v českém jazyce, a to i v případě, že výrobce je zahraniční

  - provozní deník

  - provozuschopné a funkční zařízení pro signalizaci či dorozumívání

  - bezpečnostní sdělení, nápisy, tabulky, značky zajišťující trvalou informovanost obsluhy pro bezpečné úkony při provozu stroje

  - ochranné zařízení z krytů a zábranou v místě, kde může dojít k ohrožení pracovníků

  - bezpečný přístup ke stanovišti obsluhy

  - při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita

  - platí zákaz opravy, čištění a mazání stroje za chodu

  - při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroje zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití

Při stavebních pracích je třeba dodržet zejména ustanovení norem ČSN 732252 utěsňování potrubí, ČSN 732310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN 732400 Provádění a zkoušení betonových konstrukcí, ČSN 738111 Pracovní a ochranná lešení, ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí a ostatních norem platných pro provádění.

Obecné podmínky pro bezpečnost práce:

  - používání osobních ochranných pomůcek

  - zajištění pořádku na staveništi

  - dodržování zásad při práci s nářadím a nástroji

  - volné přístupové a únikové komunikace

  - zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob

  - průkazná školení pracovníků zhotovitele stavby o bezpečnosti práce a požární ochraně

  - potřebná kvalifikace pro práce na el. zařízeních (vyhl. č. 50/1978 Sb.)

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavbou nedojde k dotčení žádné stavby, která by vyžadovala úpravy pro bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

V průběhu stavby nebude nutné řešit dopravní inženýrská opatřením v dopravě.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření Není nutné stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Před započetím stavby bude provedena přeložka kanalizační stoky vedoucí přes pozemek školky. Následně proběhne stavba v jedné etapě.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Viz samostatná dokumentace – likvidace dešťových vod

Novém Jičíně říjen 2023				Vypracoval: Ing.arch. Oldřich Poul