TŘÍDY KOMUNIKACÍ MĚSTA

ODRY

Datum zpracování: ÚNOR 2017

Zpracoval: FILÁK s.r.o

V Přerově dne 23. 2. 2017

Obsah

Zadávající	3

Definice základních pojmů………………………………………………………………………………………………………………….3

Normy…………………………….………………………………………………………………………………………………………………….4

Zatřídění komunikací………………………………………………………………………………………………………………………….4

Vzorové zatřídění komunikací do tříd osvětlení dle normy………………………………………………………………….8

Tabulka tříd komunikací ve městě Odry a spádových obcích	10

Přílohy ..	16

# Zadávající

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25
742 35 Odry

IČ: 00298221

Kontaktní osoba:

Ing. Libor Helis

starosta

tel.: 556 768 100

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v ČSN CEN/TR 13201

doplněné o následující termíny a definice:

Druh uživatele

Osoba anebo druh vozidla ve veřejném dopravním prostoru

Motorová doprava (M)

- motorová vozidla kromě velmi pomalých vozidel

Velmi pomalá vozidla (S)

- motorová vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí 40km/h (v některých zemích 50km/h), vozidla

tažená zvířaty a jezdci na zvířatech

Cyklisté (C)

- osoby na kolech a mopedech s nejvyšší konstrukční rychlostí 50km/h (v některých zemích 40km/h)

Chodci (P)

- chodci a osoby na invalidním vozíku

Typická rychlost hlavního uživatele

Odhadovaná rychlost uživatele, který je definován jako hlavní druh uživatele relevantní oblasti. Je-li

hlavní uživatelem motorová doprava spolu s dalším uživatelem, považuje se za hlavního uživatele

motorová doprava.

Relevantní oblast

Uvažovaní část veřejného dopravního prostoru.

Relevantní oblast pro skupinu světelných situací B1:Oblast je vymezena celkovou šířkou jízdního pásu, nebo šířkou mezi

obrubníky.

Relevantní oblast pro skupinu světelných situací D1, D2, D3:V případě bez přilehlých chodníků se oblast uvažuje

jako prostor vymezený fasádami budov přímo ohraničujících území nebo hranicemi pozemků těchto budov.

Konfliktní oblast

Relevantní oblast, kde se vzájemně protínají dopravní proudy vozidel nebo kde se překrývají prostory

s dalšími druhy uživatelů.

Intenzita silničního provozu

Počet vozidel, který projede určitým příčným řezem komunikace ve zvoleném časovém období v obou

# dopravních směrech. Měří se jako průměrná denní intenzita provozu.

Náročnost navigace

Stupeň úsilí, které musí uživatel pozemní komunikace vynaložit, aby byl na základě

získaných informací schopen správně zvolit komunikaci a jízdní pruh a byl schopen

udržovat nebo měnit rychlost a polohu na jízdním pásu.

Riziko kriminality

Riziko kriminality v uvažovaném dopravním prostoru, ve srovnání s rizikem kriminality

v širším okolí.

Složitost zorného pole

Soubor vlivu osvětlení a jiných viditelných prvků v zorném poli uživatele komunikace,

které uživatele uvádějí v omyl, rozptylují, ruší anebo obtěžují.

Úroveň jasu okolí

Odhadovaná úroveň jasu okolí.

NORMY:

ČSN CEN/TR 13201 – Osvětlení pozemních komunikací

část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení (09/2016)

část 2: Požadavky (06/2016)

část 3: Výpočet (06/2016)

část 4: Metody měření (06/2016)

část 5: Ukazatele energetické náročnosti (06/2016)

Zatřídění komunikací

Zatřídění komunikací do tříd osvětlení je dáno platnou normou CEN/TR 13 201-1. Ke každé komunikaci s přiřazenou třídou osvětlení jsou dle ČSN EN 13 201-2 definovány požadavky na osvětlení. Veřejné osvětlení komunikací je pak rozdělenou do tří skupin tříd:

- Třídy M:	Vztahují se na řidiče motorových vozidel pohybujících se střední až vysokou rychlostí. Třídy komunikací jsou uváděny v rozmezí M1 – M6.

- Třídy C:	Vztahují se na řidiče motorových vozidel a jiné uživatele pozemních komunikací v konfliktních oblastech, jako jsou např. obchodní třídy, složitější křižovatky, okružní křižovatky, úseky, kde se tvoří dopravní zácpy, atd. Je možné je také použít v oblastech používaných chodci a cyklisty, jako jsou např. podchody a podjezdy.

- Třídy P:	Jsou určeny pro pěší a cyklisty pohybující se po komunikacích pro pěší nebo cyklisty, zpevněných krajnicích a ostatních částech pozemních komunikací, které leží odděleně nebo podél jízdního pásu, po komunikacích v sídelních útvarech, pěších zónách, parkovacích plochách, školních dvorech apod.

Třídy P v tabulce 3 nebo třídy HS v tabulce 4 jsou určeny pro chodce a cyklisty na chodnících, cyklostezkách, nouzové jízdní pruhy a jiné silniční oblasti ležící jednotlivě nebo společně v jízdních pruzích dopravní cesty, a pro komunikace v sídelních útvarech, pěší zóny, parkoviště, školní dvory, atd.

Doplňkové třídy SC v tabulce 5 jsou určeny jako další třída pro pěší zóny za účelem zlepšení rozpoznávání obličeje a zvýšení pocitu bezpečí.

E sc,min se hodnotí v rovině 1,5m nad silnicí oblasti.

Doplňkové třídy osvětlení EV v tabulce 6 jsou zamýšlené jako další třída v situacích, kdy je třeba zajistit viditelnost svislých ploch.

Vzorové zatřídění komunikací do tříd osvětlení dle normy

TABULKA TŘÍD KOMUNIKACÍ VE MĚSTĚ ODRY A SPÁDOVÝCH OBCÍCH

Ve městě Odry byly komunikace zatříděny do následujících tříd osvětlení:

| id | Třida komunikace | Ulice | Obec | Číslo komunikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M4 |  | Odry | 441 |
| 2 | M5 | Pohořská | Odry | 04737 |
| 3 | M3 | Tř. Osvobození | Odry | 47 |
| 4 | M3 | 1. Máje | Odry | 47B |
| 5 | M3 | Pohořská | Odry | 47 |
| 6 | M3 | Potoční | Odry | 47 |
| 7 | M3 | Hranická | Odry | 47 |
| 8 | M5 | Vítkovská | Odry | 4419 |
| 9 | M3 | 1. Máje | Odry | 47B |
| 10 | M3 | Masarykovo nám. | Odry | 47 |
| 11 | M3 | Hranická | Odry | 47 |
| 12 | M5 | Nadační | Odry | 4417 |
| 13 | M5 | Sokolovská | Odry | 4417 |
| 14 | M5 | Sokolovská | Odry | 4417 |
| 15 | M5 |  | Odry | 4418 |
| 16 | M6 | Ke koupališti | Odry |  |
| 17 | M6 | Zahradní | Odry |  |
| 18 | M6 | Mendlova | Odry |  |
| 19 | M6 | Mendlova | Odry |  |
| 20 | M6 | Jižní | Odry |  |
| 21 | M6 | nad benzinkou | Odry |  |
| 22 | M6 | Družstevní | Odry |  |
| 23 | M6 | Slunečná | Odry |  |
| 24 | M6 | Kopečná | Odry |  |
| 25 | M6 | Potoční | Odry |  |
| 26 | M6 | Pásová | Odry |  |
| 27 | M6 | Okružní | Odry |  |
| 28 | M6 | Okružní | Odry |  |
| 29 | M6 | Krátká | Odry |  |
| 30 | M6 | Masarykovo nám. | Odry |  |
| 31 | M6 | Masarykovo nám. | Odry |  |
| 32 | M6 | Kostelní | Odry |  |
| 33 | M6 | Nadační | Odry |  |
| 34 | M6 | Mlýnské údolí | Odry |  |
| 35 | M6 | Květná | Odry |  |
| 36 | M6 | Sadová | Odry |  |
| 37 | M6 | Sadová | Odry |  |
| 38 | M6 | Dělnická | Odry |  |
| 39 | M6 | Kapelní | Odry |  |
| 40 | M6 | Lidická | Odry |  |
| 41 | M6 | Komenského | Odry |  |
| 42 | M6 | Komenského | Odry |  |
| 43 | M6 | Příční | Odry |  |
| 44 | M6 | Veselská | Odry |  |
| 45 | M6 | Jiráskova | Odry |  |
| 46 | M6 | Slunečná | Odry |  |
| 47 | M6 | Na stráni | Odry |  |
| 48 | M6 | Mlýnské údolí | Odry |  |
| 49 | M6 |  | Odry |  |
| 50 | M6 |  | Odry |  |
| 51 | M6 | sídliště Pod lesem | Odry |  |
| 52 | M6 |  | Odry |  |
| 53 | P |  | Odry |  |
| 54 | M6 | Nádražní | Odry |  |
| 55 | M6 | Nádražní | Odry |  |
| 56 | M6 |  | Odry |  |
| 57 | M6 | Vítovská | Odry |  |
| 58 | M6 | Vítovská | Odry |  |
| 59 | M6 | Vítovská | Odry |  |
| 60 | M6 | Pramenní | Odry |  |
| 61 | M6 | Tř. Osvobození | Odry |  |
| 62 | M6 |  | Odry |  |
| 63 | M6 |  | Odry |  |
| 64 | M6 | Fučíkova | Odry |  |
| 65 | M6 | Stará | Odry |  |
| 66 | M6 | Růžová | Odry |  |
| 67 | M6 | Křížová | Odry |  |
| 68 | M6 | Skřivánčí | Odry |  |
| 69 | M6 |  | Odry |  |
| 70 | M6 | Nová | Odry |  |
| 71 | M6 |  | Odry |  |
| 72 | M6 | Nové město | Odry |  |
| 73 | M6 | Zámecká | Odry |  |
| 74 | M6 | Větrná | Odry |  |
| 75 | M6 | Větrná | Odry |  |
| 76 | M6 | Větrná | Odry |  |
| 77 | M6 | Pohořská | Odry |  |
| 78 | M6 |  | Odry |  |
| 79 | M6 | Polní | Odry |  |
| 80 | M6 | Marxova | Odry |  |
| 81 | M6 | Luční | Odry |  |
| 82 | M6 | Engelsova | Odry |  |
| 83 | M6 | Luční | Odry |  |
| 84 | M6 | Pohořská | Odry |  |
| 85 | M6 |  | Odry |  |
| 86 | M6 | Potoční | Odry |  |
| 87 | M6 |  | Odry |  |
| 88 | M3 |  | Odry | 47 |
| 89 | M6 |  | Odry |  |
| 90 | M6 | Zámecká | Odry |  |
| 91 | P |  | Odry |  |
| 92 | M6 | Nábřežní | Odry |  |
| 93 | P |  | Odry |  |
| 94 | M6 |  | Odry |  |
| 95 | M6 | Radniční | Odry |  |
| 96 | M6 | Kostelní | Odry |  |
| 97 | M6 |  | Odry |  |
| 98 | P |  | Odry |  |
| 99 | M6 |  | Odry |  |
| 100 | M5 |  | Pohoř | 04737 |
| 101 | M6 |  | Pohoř |  |
| 102 | M6 |  | Pohoř |  |
| 103 | M6 |  | Pohoř |  |
| 104 | M6 |  | Pohoř |  |
| 105 | M6 |  | Pohoř |  |
| 106 | M6 |  | Pohoř |  |
| 107 | M6 |  | Pohoř |  |
| 108 | M6 |  | Pohoř |  |
| 109 | M6 |  | Pohoř |  |
| 110 | M6 |  | Pohoř |  |
| 111 | M6 |  | Pohoř |  |
| 112 | M6 |  | Pohoř |  |
| 113 | M6 |  | Pohoř |  |
| 114 | M6 |  | Pohoř |  |
| 115 | M6 |  | Pohoř |  |
| 116 | M6 |  | Pohoř |  |
| 117 | M6 |  | Pohoř |  |
| 118 | M6 |  | Pohoř |  |
| 119 | M5 |  | Vítovka | 4623 |
| 120 | M5 |  | Tošovice | 4627 |
| 121 | M5 | Tošovická | Odry | 4627 |
| 122 | M5 | Tošovická | Odry | 4627 |
| 123 | M6 |  | Tošovice |  |
| 124 | M6 |  | Tošovice |  |
| 125 | M6 |  | Tošovice |  |
| 126 | M6 |  | Tošovice |  |
| 127 | M6 |  | Tošovice |  |
| 128 | M6 |  | Tošovice |  |
| 129 | M6 |  | Tošovice |  |
| 130 | M6 |  | Tošovice |  |
| 131 | M6 |  | Tošovice |  |
| 132 | M6 |  | Tošovice |  |
| 133 | M6 |  | Tošovice |  |
| 134 | M6 |  | Tošovice |  |
| 135 | M6 |  | Tošovice |  |
| 136 | M6 | Tošovická | Odry |  |
| 137 | M6 | Tošovická | Odry |  |
| 138 | M6 | Tošovická | Odry |  |
| 139 | M6 |  | Odry |  |
| 140 | M6 |  | Vítovka |  |
| 141 | M6 |  | Vítovka |  |
| 142 | M6 | Kolonka | Odry |  |
| 143 | M6 | Kolonka | Odry |  |
| 144 | M6 | Kolonka | Odry |  |
| 145 | M6 | Kolonka | Odry |  |
| 146 | M4 |  | Odry | 441 |
| 147 | M6 |  | Loučky |  |
| 148 | M6 |  | Loučky |  |
| 149 | M6 |  | Loučky |  |
| 150 | M6 |  | Loučky |  |
| 151 | M6 |  | Loučky |  |
| 152 | M6 |  | Loučky |  |
| 153 | M6 |  | Loučky |  |
| 154 | M6 |  | Loučky |  |
| 155 | M6 |  | Loučky |  |
| 156 | M6 |  | Loučky |  |
| 157 | M6 |  | Loučky |  |
| 158 | M6 |  | Loučky |  |
| 159 | M6 |  | Loučky |  |
| 160 | M6 |  | Loučky |  |
| 161 | M6 |  | Loučky |  |
| 162 | M6 |  | Loučky |  |
| 163 | M6 |  | Loučky |  |
| 164 | M6 |  | Loučky |  |
| 165 | M6 |  | Loučky |  |
| 166 | M6 |  | Loučky |  |
| 167 | M6 |  | Loučky |  |
| 168 | M6 |  | Odry |  |
| 169 | M6 |  | Loučky |  |
| 170 | M6 | Nadační | Odry |  |
| 171 | M5 | k Dobešovu | Odry | 4417 |
| 172 | M5 | k Dobešovu | Odry | 4417 |
| 173 | M5 | k Dobešovu | Odry | 4417 |
| 174 | M5 |  | Dobešov | 4417 |
| 175 | M5 | k Jakubčovicím | Dobešov | 44214 |
| 176 | M6 |  | Dobešov |  |
| 177 | M6 | k Veselí | Odry |  |
| 178 | M6 |  | Dobešov |  |
| 179 | M6 |  | Dobešov |  |
| 180 | M6 |  | Dobešov |  |
| 181 | M6 |  | Dobešov |  |
| 182 | M6 | nezpevněná kom. | Dobešov |  |
| 183 | M6 |  | Dobešov |  |
| 184 | M6 |  | Dobešov |  |
| 185 | M6 |  | Dobešov |  |
| 186 | M6 |  | Dobešov |  |
| 187 | M6 |  | Dobešov |  |
| 188 | M6 |  | Dobešov |  |
| 189 | M6 |  | Dobešov |  |
| 190 | M6 | nezpevněná kom. | Dobešov |  |
| 191 | M6 | nezpevněná kom. | Dobešov |  |
| 192 | M6 | nezpevněná kom. | Dobešov |  |
| 193 | M6 | nezpevněná kom. | Dobešov |  |
| 194 | M6 |  | Veselí |  |
| 195 | M5 | k Veselí | Veselí | 4418 |
| 197 | M5 | k Veselí | Odry | 4418 |
| 198 | M5 | k Veselí | Odry | 4418 |
| 199 | M5 |  | Veselí | 4418 |
| 200 | M5 |  | Veselí | 4418 |
| 201 | M6 |  | Veselí |  |
| 202 | M6 |  | Veselí |  |
| 203 | M5 |  | Kamenka | 4623 |
| 204 | M6 |  | Kamenka |  |
| 205 | M6 |  | Kamenka |  |
| 206 | M6 |  | Kamenka |  |
| 207 | M6 |  | Kamenka |  |
| 208 | M6 |  | Kamenka |  |
| 209 | M6 |  | Kamenka |  |
| 210 | M6 |  | Kamenka |  |
| 211 | M6 |  | Kamenka |  |
| 212 | M6 | nezpevněná kom. | Kamenka |  |
| 213 | M6 |  | Kamenka |  |
| 214 | M6 | nezpevněná kom. | Kamenka |  |
| 215 | M6 |  | Kamenka |  |
| 216 | M6 |  | Kamenka |  |
| 217 | M6 |  | Kamenka |  |
| 218 | M6 | nezpevněná kom. | Kamenka |  |
| 219 | M6 | nezpevněná kom. | Kamenka |  |
| 220 | M6 | nezpevněná kom. | Kamenka |  |
| 221 | M4 | u Klokočůvku | Odry | 442 |
| 222 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 223 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 224 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 225 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 226 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 227 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 228 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 229 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 230 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 231 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 232 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 233 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 234 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 235 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 236 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 237 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 238 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 239 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 240 | M6 |  | Klokočůvek |  |
| 241 | M6 | nezpevněná kom. | Klokočůvek |  |
| 242 | C | kruhový objezd | Odry | 47 |
| 243 | M3 | Hranická | Odry | 47 |
| 244 | M5 | Ke koupališti | Odry | 04734 |
| 245 | M6 | Smetanova | Odry |  |
| 246 | P5 | sídliště Pod lesem | Odry | chodník |
| 247 | P5 | sídliště Pod lesem | Odry | chodník |
| 248 | M6 | Nádražní | Odry |  |
| 249 | P5 | Nádražní | Odry | chodník |
| 250 | M6 | Nádražní | Odry |  |

Vypracovala společnost:

FILÁK, s. r. o.

Skopalova 20

750 02 Přerov

www.led-filak.cz

Přílohy: Mapy tříd komunikací ve městě Odry a spádových obcích