A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN

parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

Pohořská 988/23, parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Projektová dokumentace se zabývá záměrem investora vybudovat objekt pro dvě dětské skupiny v arálu mateřské školy Pohořská v Odrách.  V zadání invetora byl dán požadavek na vytvoření nového dvoupodlažního objektu (pavilonu) s prostorem pro 22 dětí v každém podlaží. Navrhovaný objekt má rozměry 28,0 x 10,8m a výšku 7,45m.

Vstupní informace a umístění:

Dokumentace vychází ze základních požadavků města a školky a také ze stávajícího dispozičního řešení a provozu stávajícího objektu školky. Objekt je navržen rovnoběžně se sousední parcelou č. 1579/6 (komunikace k dopravnímu hřišti). Navrhovaný objekt bude dvoupodlažní s výškou, která odpovídá stávajícím budovám školky.

Dispoziční řešení:

Vstup do nového objektu je navržen z venkovního prostoru po stávajícím chodníku z jihovýchodní strany areálu. Druhý přístup k objektu bude možný ze sousední budovy školky. V sousedním objektu je obslužná chodba, která slouží také k rozvážení objedů. Vzhledem k výškovému rozdílu mezi chodbou a novým objektem je navržena venkovní rampa, aby bylo možné vozit obědy na vozících. Vstup z venkovního prostředí ústí do vstupní haly se schodištěm do 2.NP. Ze vstupní haly se vstupuje do zádveří s lavičkami a botníky pro přezouvání. Na zádveří navazuje šatna se šatními skříňkami pro každé dítě. Do hlavního prostoru dětské skupiny (herny) se vstupuje buď přímo ze šatny nebo přes umývárnu a WC pro děti. Herna je navržena jako velký prostor, který bude rozdělen mobilní (nábytkovou příčkou) na část jídelní a lůžkovou. Herna má navržen výstup do zahrady. Ze zahrady je přístupné venkovní WC s předsíňkou.

V rámci dispozice je navržena denní místnost (šatna) pro personál s vlastním sociálním zřízením a sprchou. V objektu je navržena samostatná technická místnost a úklidové komory v obou patrech objektu.

Na venkovní rampu spojující nový objekt s obslužnou chodbou navazuje závětří a místnost pro příjem jídla, ve které je umístěn malý výtah pro převoz jídla do 2.NP. Z místnosti pro příjem jídla se vstupuje do kuchyňky, kde probíhá servírování jídla na talíře a umývání nádobí.

Druhé nadzemní podlaží je dispozičně prakticky stejné jako 1.NP, chybí pouze venkovní WC.

Architektonické, konstrukční a materiálové řešení:

Navrhovaný objekt je navržen jako zděný s nosnými obvodovými stěnami. Světlá šířka vnitřního prostoru mezi obvodovými stěnami je 10,0m. Světlá výška v hernách je 3,0m. Jako nosná konstruce stropů jsou uvažovány předpjaté železobetonové panely. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.100mm se silikonovou omítkou v kombinaci různých barev. Zateplení ploché střechy budou tvořit spádové klíny z EPS. Jako střešní krytina je navržena PE fólie, na kterou budou provedeny vrstvy pro vegetační (zelenou) střechu. Schodiště do 2.NP bude železobetonové. Opláštění schodiště a spojovacího krčku je navrženo ze skleněných tvárnic profilu U. Výplně otvorů jsou navrženy jako plastové v antracitové barvě se zasklením izolačním trojsklem.

Na střeše objektu bude umístěna fotovoltaická elektrárna z celkovým výkonem 16,2 kWp. FVE se bude skládat celkem z 36 ks panelů o jmenovitém výkonu 450 kWp. Střídač a rozvaděče budou umístěny v samostatném požárním úseku v m.č. 206. FVE nebude zálohována bateriemi.

A.1.2 Údaje o žadateli

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

MĚSTO ODRY, IČO: 00298221, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 ODRY

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

Architráv s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín

IČO:			CZ 25382951

datová schránka: 	wyct3d5

email: 			architráv@architrav.cz, poul@architrav.cz

tel. 556 70 50 70, 603 521 170

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing.arch. Ivo Domorák ČKA 02 972 –  autorizovaný architekt

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

stavební část:					Ing.arch. Ivo Domorák, ČKA 02 972

PBŘ:						Ing. Ondřej Faldyna, ČKAIT 1103874

elektroinstalace a ochrana před bleskem:	Ing. Jiří Horák, ČKAIT 1102406

likvidace odpadních vod:			Ing. Lubomír Novák, ČKAIT 1100472

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navrhovaná stavba nebude členěna na stavební objekty.

A.3 Seznam vstupních podkladů

Jako podklad pro studii byl použit aktuální snímek z katastru nemovitosti, zadání investora, územní plán města Odry a vyjádření správců sítí o existenci IS .

V Novém Jičíně, říjen 2023				Vypracoval: Ing.arch. Oldřich Poul