D.1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení

D.1.1.1 Technická zpráva

Stavba:	PAVILON DĚTSKÝCH SKUPIN

parc. č. 1579/2, katastrální území Odry

Investor: 	MĚSTO ODRY, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 ODRY

- a) Účel objektu

- Projektová dokumentace se zabývá záměrem investora vybudovat objekt pro dvě dětské skupiny v arálu mateřské školy Pohořská v Odrách. V zadání invetora byl dán požadavek na vytvoření nového dvoupodlažního objektu (pavilonu) s prostorem pro 22 dětí v každém podlaží. Navrhovaný objekt má rozměry 28,0 x 10,8m a výšku 7,45m.

- Objekt je navržen rovnoběžně se sousední parcelou č. 1579/6 (komunikace k dopravnímu hřišti). Navrhovaný objekt bude dvoupodlažní s výškou, která odpovídá stávajícím budovám školky.

- b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

- Navrhovaný objekt je navržen jako zděný s nosnými obvodovými stěnami. Světlá šířka vnitřního prostoru mezi obvodovými stěnami je 10,0m. Světlá výška v hernách je 3,0m. Jako nosná konstruce stropů jsou uvažovány předpjaté železobetonové panely. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.100mm se silikonovou omítkou v kombinaci různých barev. Zateplení ploché střechy budou tvořit spádové klíny z EPS. Jako střešní krytina je navržena PE fólie, na kterou budou provedeny vrstvy pro vegetační (zelenou) střechu. Schodiště do 2.NP bude železobetonové. Opláštění schodiště a spojovacího krčku je navrženo ze skleněných tvárnic profilu U. Výplně otvorů jsou navrženy jako plastové v antracitové barvě se zasklením izolačním trojsklem.

- c)Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěná plocha, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha:		309 m2

Obestavěný prostor:		2287 m3

Kapacita:			2x 21 dětí

- d) Technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

Zemní práce – Budou provedeny výkopy pro základové pásy. Základová spára bude tvořena vrstvou štěrku frakce 32/63 v tloušťce minimálně 100mm zhutněná na Edef2 = min. 45 Mpa.

Základy – Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu C20/25.

Izolace proti vodě a radonu – Hydroizolace bude tvořena 2x penetračním nátěrem podkladního betonu a dvěma vrstvami natavovaných pásů z SBD modifikovaného safaltu vyztuženého vložkou z polyesterové rohože.

Svislé konstrukce - Navrhovaná stavba je konstrukčně řešena jako zděná, z broušených keramických tvárnic tl. 400mm zděných na lehkou tepelně izolační maltu. Příčky budou z keramických příčkovek tl. 100 a 150mm. Překlady stavebních otvorů jsou navrženy jako keramické  v systému obvodového zdiva.

Vodorovné konstrukce – Stropy nad 1.NP a nad 2.NP (střecha) jsou navrženy jako železobetonové z předpjatých panelůt. Strop nad 1.NP je navržen z panelů tl. 320 mm, strop nad 2.NP je navržen z panelů tl. 250 mm. Schodiště je navržené jako železobetonové monolitické. Horní podesta schodiště je navržena z ocelových I profilu, na kterých bude provedena spřažená deska tvořená trapézovým plechem a betonem s výzruží KARI sítěmi.

Skladby konstrukcí – viz výkresy řezů

Schodiště – Schodiště je navržené jako železobetonové – ocelové profily s vloženým trapézovým plechem a nadbetonovanými stupni. Schodiště bude obloženo keramickou dlažbou splňují normové požadavky na protiskluznost pro schody, podesty, okraje schodů a šikmé rampy.

Izolace tepelné – Podlaha na terénu bude zateplena EPS tl. 180mm. Celý obvodový plášť bude kompletně zateplen polystyrenem EPS GW v tloušťce 100mm. Střešní plášť bude zateplen EPS (spádové klíny) v minimální tloušťce 260mm.

Výplně otvorů v obvodovém plášti budovy - Výplně otvorů jsou navržené jako plastové, zasklené izolačním trojsklem (Uw=0,9W/m2K). Na vnější straně rámů je navržena fólie - antracit, vnitřní strana je bílá. Všechna okna jsou navržená jako otevíravá, sklápěcí s mikroventilací.

Vnitří dveře jsou navrženy jako typové hladké plné, materiál CPL.

Střešní krytina - Jako střešní krytina je navržena mechanicky kotvená PVC fólie.

Úprava povrchů – Na obvodové zdivo bude proveden kontaktní zateplovací systém EPS tl.100mm se silikonovou probarvenou omítkou (bílá v kombinaci s barevnými plochami) s hrubostí zrna 1,5mm. Vnitřní omítky jsou navrženy jako hladké bílé, štukové.

Podlahové krytiny - Dlažby jsou navrženy jako slinuté v rozměru 40x40cm v barevnosti dle projektu interiéru. Všechny použité dlažby musí splňovat požadavky na protiskluznost. V dalších místnostech je navržena vinylová podlahová krytina. V části herny bude položen koberec.

Klempířské prvky - Oplechování parapetů oke bude provedeno z pozinkovaného plechu v barevné úpravě – antracit. Lem atiky bude tvořit lišta z poplastovaného pozinkovaného plechu.

Novém Jičíně říjen 2023				Vypracoval: Ing.arch. Oldřich Poul